开平市村镇建设管理暂行规定

第一章 总则

第一条 为规范本市村镇的建设和管理，保证村镇建设的工程质量和安全，根据国家和地方有关法律、法规，结合本市实际情况，制定本暂行规定。

第二条 在本市行政区域内村镇（包括市城区范围内城中村）建设的设计、施工，市政基础设施和公共设施的配套、建设与维护，以及相应的管理活动，适用本暂行规定。

第三条 市建设局负责本暂行规定的组织实施。

镇（区）乡镇建设办公室（简称建设办）在其职责范围内负责本辖区的村镇建设管理工作。

第二章 设计与施工管理

第四条 下列建设工程的新建、扩建、改建，必须由具有相应资质等级的设计单位设计，或者选用市建设局确认的通用设计、标准设计：

（一）2层以上（含2层，下同）和单层跨度超过6米的单层房屋建筑；

（二）独立烟囱、水塔、水池等构筑物；

（三）由村、镇统筹安排建设的道路、桥梁、给排水、挡土墙、河堤、环境卫生等基础设施。

前款以外的建设工程，可由工民建专业技术员职称以上资格的人员，按照建设工程设计规范和标准进行设计。

第五条 建设工程的设计必须符合国家和地方的建筑标准、设计规范，符合消防、环境保护、防雷、抗震设防、环境卫生、卫生防疫、劳动保护等有关规定。

建设单位和个人应当将设计单位负责设计的第四条第一款所列项目的施工图委托有资格的审查机构，对结构安全和强制性标准、规范执行情况进行审查。

未经审查批准的施工图，不得使用。

第六条 下列建设工程，必须由具有相应资质的施工单位承担施工任务：

（一）3层以上和单层跨度超过6米的房屋建筑；

（二）本暂行规定第四条第一款第二项、第三项所列的建设工程。

前款以外的建设工程，可以由具有相应资质的施工单位或者建筑工匠承担。

建筑工匠应当持有建设局核发的建筑工匠资格证书，并经项目所在地的镇（区）建设办登记后，方可承接施工任务。

禁止无证和越级施工。

第七条 施工单位、建筑工匠应当按照已审查批准的施工图施工，任何单位和个人不得擅自修改。确需修改的，应当经原设计单位或设计者同意，并出具变更设计书面通知。涉及基础、承重结构等主要内容修改的，必须重新报请原审查机构审查后再实施。

施工单位和建筑工匠应当按照有关施工技术规范、标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件和商品混凝土等进行检验，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，检验及取样应当有书面记录和专人签字，未经检验（检测）或者检验（检测）不合格的，不得使用；要做好隐蔽工程的质量检查和记录，隐蔽工程在隐蔽前，应当通知建设单位（业主）、设计单位、监理单位和工程质量监督机构。

第三章 施工许可

第八条 总投资额30万元以上或者建筑面积300M2以上、建筑层数3层以上的建设工程，以及所有公共建筑工程开工前，建设单位或个人应当向下列有关部门申请领取建设工程施工许可证：

（一） 在市建设局办理《建筑工程施工许可证》的工程范围是：

1、建筑层数3层以上或者建筑面积300平方米以上的房屋建筑工程（农村的农房除外）；

2、学校、影剧院、礼堂、医院、旅馆、餐馆、商场等公共建筑以及商品住宅；

3、工程造价30万元以上的市政、园林、绿化、交通、工业、能源、水利、电讯等工程，以及装修装饰工程和其它建筑安装工程。

（二）在镇建设办办理《村镇建筑工程施工许可证》的工程范围是：镇范围内且不属在建设局办理施工许可证的工程。

（三）在区（办事处）建设办办理《村镇建筑工程施工许可证》的工程范围是：区（办事处）范围内的农村的农房。在此范围外的工程可到建设局办理。

凡需办理房屋产权证的工程，不论工程规模大小一律要办理施工许可证。

（四）申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提供相应的证明文件：

1、已经按用地审批权限办理该建设工程用地批准手续。

2、已经按规划审批权限取得建设工程规划许可证。

3、施工场地已经基本具备施工条件。

4、已经确定施工单位。按照规定应该招标的工程要有中标通知书。

5、有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行审查。

6、有保证工程质量和安全的具体措施。

7、按照规定应该委托监理的工程已委托监理。

8、建设资金已经依法落实。

9、已办理工程质量监督手续。

10、法律、行政法规规定的其他条件，如计划局签发的基建批复书，公安消防审核书等。

（五）镇范围内的工程按规定需到建设局办理施工许可证的，由建设单位或个人向镇建设办提交有关文件资料，填写申请表。经镇建设办审查并统一到建设局办理领取施工许可证。

第四章 质量监督及竣工验收

第九条 村镇建设工程质量监督由市建筑工程质量安全监督站（简称质监站）及受建设局、质监站委托的镇（区）监督机构（或人员）进行分级监督管理。镇级监督员应具备工民建专业中专以上学历并从事设计或施工五年以上，经市质监站培训考核合格，发给岗位证才能上岗。

（一）在建设局办理施工许可证的工程由市质监站采取不定期巡回监督和镇监督机构（或人员）监督相结合的形式。

（二）在镇（区）建设办办理施工许可证的工程由镇（区）监督机构（或人员）负责监督，市质监站提供有关咨询服务。

（三）实体质量监督以抽查方式为主，重点是地基基础和主体结构。

第十条 建设工程项目竣工后，建设单位或者个人应当组织设计、施工和监理单位或者个人进行验收。在建设局办理施工许可证的工程项目，由市质监站及镇（区）监督机构（或人员）负责对竣工验收过程进行监督。在镇（区）建设办办理施工许可证的工程项目，由镇（区）监督机构（或人员）负责监督。

建设工程竣工验收应当具备下列条件：

（一）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

（二）有完整的图纸和工程技术、质保资料。

（三）有承建单位或者个人签署的工程保修书。

（四）法律、法规规定应当由计划、规划、公安消防、环境保护、防雷等部门出具的认可文件或者准许使用文件。

未经验收和验收不合格的建设工程项目，不得交付使用。

对于城区内的农房和少于3层、建筑面积少于300平方米的私房，以及各建制镇的私房（包括农房），竣工验收合格后可由各有关单位（或者个人）在《工程竣工验收书》上签署验收意见，负责人（或责任人）签名及单位盖章，可不办理竣工验收备案。除上述工程和抢险救灾工程、临时性房屋建筑工程外，其他的建设工程竣工验收应按《广东省房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理实施细则（试行）》的有关规定进行。

凡没有经备案机关签署的《工程竣工验收备案表》或没有经质监机构加具意见的《工程竣工验收书》的工程项目，房产部门不予办理房屋产权证。

第五章 法律责任及附则

第十一条 对于违反有关法规规定的建设单位或者个人由建设局按《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其他有关法规的规定对有关单位或者个人进行处罚。

第十二条 本暂行规定由建设局负责解释。

第十三条 本暂行规定自印发之日起施行。